Администрации

Солдатского сельсовета

Фатежского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 июня 2014 года	№32

Об утверждении Схемы водоснабжения и    водоотведения     муниципального образования «Солдатский   сельсовет» Фатежского района Курской области на период до 2024 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12. 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,   Уставом   муниципального   образования   «Солдатский сельсовет»    Фатежского    района    Курской    области,    Администрация Солдатского сельсовета Фатежского района    постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Схему водоснабжения и водоотведения

муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района

Курской области на период до 2024 года (Приложение).

2,Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Солдатского сельсовета Фатежского района в сети «Интернет».

И.О. главы Солдатского сельсовета

Фатежского района							Н.А. Рагозина

Приложение

к постановлению Администрации

Солдатского сельсовета Фатежского

района от  06.06.2014г. №32

"Об утверждении Схемы водоснабжения

и водоотведения муниципального образования

"Солдатский сельсовет" Фатежского

района Курской области на период до 2024 года"

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СОЛДАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ" ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района Курской области на период до 2024 года разработана на основании следующих документов:

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 07.12. 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановления Правительства РФ от 05.09. 2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Постановления Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей на территории Солдатского сельсовета Фатежского района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

-в системе водоснабжения: башни Рожновского, скважины; водопроводные сети;

-в системе водоотведения: очистные сооружения, КНС, канализационные сети на территории Солдатского сельсовета Фатежского района не имеются.

Схема включает:

- паспорт схемы;

-пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения на территории муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района Курской области с анализом существующих технических и технологических проблем;

-цели и задачи Схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий Схемы;

-перечень мероприятий по реализации Схемы водоснабжения,

-срок реализации Схемы и ее этапы;

-обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

-основные финансовые показатели Схемы.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования  «Солдатский сельсовет» Фатежского района Курской области на период до 2024 года

| Наименование | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района Курской области на период до 2024 года (далее – Схема) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Водный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Постановление Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; - Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - Генеральный план Солдатского сельсовета Фатежского района Курской области. |
| Заказчик | Администрация Солдатского сельсовета Фатежского района |
| Разработчик | Администрация Солдатского сельсовета Фатежского района |
| Сроки и этапы реализации | Схема будет реализована в период с 2014 по 2024 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры: Первый этап строительства - 2014-2016 годы: - реконструкция существующих разводящих сетей водопровода; - строительство новых водоводов Второй этап строительства - 2016-2018 годы: - реконструкция существующих разводящих сетей водопровода; Третий этап строительства - 2018-2024 (расчетный срок): - решение вопросов связанных с источниками водоснабжения |
| Цели | - обеспечение развития систем централизованного водоснабжения в период до 2024 года; - увеличение объемов оказания услуг по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; - улучшение работы систем водоснабжения ; - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; - снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Задачи | - строительство и реконструкция централизованной сети водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой; - установка приборов учета; - обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Схемы | 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения. 4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. 5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения. |
| Финансирование | Общий объем финансирования схемы составляет 5255,8 тыс. руб., Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств бюджета и внебюджетных источников. Общий объем финансирования развития Схемы водоснабжения и водоотведения в 2014-2024 годах составит: - всего – 5255.8 - бюджетные средства – 4730,3 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 525,5 тыс. рублей Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района Курской области уточняются исходя из их возможностей на соответствующий финансовый год. |
| Контроль за исполнением | Оперативный контроль осуществляется Главой Солдатского сельсовета Фатежского района Курской области |

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Общая характеристика муниципального образования

Солдатский сельсовет расположен в северной части Курской области в 60 км от областного центра города Курск.

Климатическая характеристика Солдатского сельсовета

| № п/п | Метеорологические данные | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовая температура воздуха, С | 4,6 |
| 2 | Среднемесячная температура: |  |
| 2.1 | июль | +18,8 |
| 2.2 | января | -9,8 |
| 3 | Максимальная температура | +37,0 |
| 4 | Минимальная температура | -38,0 |
| 5 | Сумма температур воздуха выше +10 С | 2316 |
| 6 | Продолжительность периода с температурой (дня) выше + 5 С выше +10 С | 180-185 140-145 |
| 7 | Продолжительность безморозного периода (дни) | 151 |
| 8 | Годовая сумма осадков (мм) | 575-580 |
| 8.1 | в том числе за период с температурой воздуха выше +10 | 310 |
| 9 | Гидротермический коэффициент | 1,2 |
| 10 | Запасы продуктивной влаги к началу вегетации в слое почвы 0-100 см. (мм) на зяби | 150-175 |
| 11 | Высота снежного покрова (см) | 40 |
| 12 | Длительность залегания снежного покрова (дней) | 120-130 |
| 10 | Число суховейных дней (суммарно) | 42 |

Сведения о населении муниципального образования на 01.01.2014 года.

| № | Наименование | Удаленность (км.) |  | Число | Общая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | населенного пункта | от районного центра | от центра муниципального образования | дворов | численность, чел. |
| 1. | с.Солдатское | 12 | центр | 80 | 508 |
| 2. | д.Болонино | 16 | 4 | 6 | 35 |
| 3. | хВесёлый | 17 | 5 | 5 | 35 |
| 4. | п.Косиловка | 12,5 | 0,5 | 11 | 141 |
| 5. | х.Нагорный | 17 | 5 | 6 | 14 |
| 6 | п.Озеровка | 12,1 | 0,1 | 4 | 10 |
|  | х.Павловка | 13 | 1 | 3 | 15 |
|  | х.Соловьёвка | 15 | 3 | 2 | 3 |
| 9. | х.Хохловка | 14 | 2 | - | - |
| 10. | х.Черякино | 14 | 2 | 24 | 164 |
| 11. | . д.Шаншинка | 14 | 2 | 11 | 42 |
| 12. | с.Шахово | 16 | 4 | 11 | 82 |
| 13. | д.Нижние Халчи | 20 | 8 | 83 | 204 |
| 14. | с.Верхние Халчи | 27 | 15 | 52 | 146 |
| 15. | д.Суходол | 23 | 11 | 23 | 41 |
| 16. | х.Пролетаровка | 25 | 13 | 10 | 13 |
| 17. | д.Подымовка | 25 | 13 | 8 | 14 |
| 18. | с.Алисово-Покровское | 30 | 18 | 31 | 90 |
| 19. | д.Алисово | 31 | 19 | 17 | 41 |
| 20. | д.Бригадирово | 34 | 22 | 16 | 21 |
| 21. | х.Горки | 29,5 | 17,5 | 3 | 5 |
| 22. | х. Завидное | 30 | 18 | 9 | 66 |
| 23. | д.Костино | 34,5 | 22,5 | 17 | 20 |
| 24. | д.Кофановка | 34 | 22 | 18 | 45 |
| 25. | п.Красивый | 34 | 22 | 4 | 9 |
| 26 | х.Красный Камыш | 28 | 16 | 8 | 12 |
| 27 | п Лотаревка | 33 | 21 | 3 | 6 |
| 28 | д. Любимовка | 25 | 13 | 33 | 47 |
| 29 | х.Надежда | 34 | 22 | 2 | 2 |
| 30 | х Новая Жизнь | 34,5 | 22,5 | 10 | 13 |
| 31 | х.Прелестный | 28 | 16 | 7 | 9 |
| 32 | п.Пробуждение | 32 | 20 | 2 | 8 |
| 33 | п.Ребендер | 34 | 22 | 14 | 16 |
| 34 | д.Репринка | 27 | 15 | 6 | 9 |
| 35 | д.Рудка | 25 | 13 | 12 | 26 |
| 36 | д.Поздняково | 30 | 18 | 66 | 147 |
| 37 | д.Бушшо | 35 | 23 | 26 | 59 |
| 38 | с. 1-е Гнездилово | 33 | 21 | 42 | 76 |
| 39 | с.2-е Гнездилово | 32 | 20 | 12 | 20 |
| 40 | х.Морозов | 27 | 15 | 25 | 119 |
| 41 | д.Шуклино | 30 | 18 | 22 | 56 |
| ИТОГО |  |  |  | 744 | 2389 |

Социальная инфраструктура: действует 3 школа, 4 ФАП, 1 Амбулатория общей врачебной практики, 4 библиотека, 4 учреждения культуры.

2.2. Термины и определения.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Солдатский сельсовет»  Фатежского района Курской области используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения 
и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

2.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района Курской области имеется централизованная система водоснабжения.

Потребителям подается вода в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние водопроводных сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований, из за длительного срока эксплуатации износ составляет порядка 80%.

3.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

На территории Солдатского сельсовета Фатежского района функционирует централизованная система водоснабжения, включающая в себя водозабор, в который входит 20 артезианских скважин, башни Рожновского, а также водопроводные сети.  Скважины расположены в разных населенных пунктах.

Протяженность водопроводных сетей - 35,1 км, диаметр водопроводных сетей 100-114 мм, водопроводные трубы изготовлены из чугуна, полиэтилена, некоторые участки из асбеста. Количество обслуживаемых абонентов населения- 723 человек.

Водоснабжение территории осуществляется из артезианских скважин. Удельное потребление воды в городе на хозяйственно-питьевые и коммунальные нужды на одного жителя составляет 75 л/сут. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6 м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по сетям водоснабжения в том числе и на водоразборные колонки. Водопроводная сеть – напорная.

Объекты системы водоснабжения

| № п\п | Наименование объектов | Год ввода в эксплуатацию | Адрес местоположения | Протяженность, м (объем м3) | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водопровод | 1986 | с.Алисово-Покровское | 3000 | удовлетворительное |
| 2 | Скважина | 1996 | с.Алисово-Покровское | 71 | удовлетворительное |
| 3 | Водонапорная башня | 1983 | с.Алисово-Покровское | 15 | удовлетворительное |
| 4 | Водонапорная башня | 1979 | д.Любимовка | 15 | удовлетворительное |
| 5 | Скважина | 1979 | д.Любимовка | 35 | удовлетворительное |
| 6 | Водопровод | 1981 | д.Любимовка | 2000 | удовлетворительное |
| 7 | Водонапорная башня | 1981 | д.Суходол | 15 | удовлетворительное |
| 8 | Водоровод | 1981 | д.Суходол | 600 | удовлетворительное |
| 9 | Скважина | 1980 | д.Суходол | 45 | удовлетворительное |
| 10 | Водопровод (д.Фатьяновка) | 1988 | д.Нижние Халчи | 2500 | удовлетворительное |
| 11 | Водонапорная башня | 1988 | д.Нижние Халчи | 15 | удовлетворительное |
| 12 | Скважина (д.Фатьяновка) | 1965 | д.Нижние Халчи | 35 | удовлетворительное |
| 13 | Водопровод | 1987 | д. Пилюгинка | 2500 | удовлетворительное |
| 14 | Водонапорная башня | 1988 | д.Пилюгинка | 15 | удовлетворительное |
| 15 | Скважина | 1964 | д.Пилюгинка | 31 | удовлетворительное |
| 16 | Башня | 1980 | д.Верхние Халчи | 15 | удовлетворительное |
| 17 | Скважина | 1975 | д.Верхние Халчи | 73 | удовлетворительное |
| 18 | Водоровод | 1988 | д.Верхние Халчи | 1500 | удовлетворительное |
| 19 | Водоровод | 1987 | д.Пролетаровка | 1500 | удовлетворительное |
| 20 | Водонапорная башня | 1987 | д.Пролетаровка | 15 | удовлетворительное |
| 21 | Скважина | 1966 | д.Пролетаровка | 52 | удовлетворительное |
| 22 | Водонапорная башня (х. Чапаев) | 1992 | с.Гнездилово | 15 | удовлетворительное |
| 23 | Скважина (х. Чапаев) | 1976 | с.Гнездилово | 40 | удовлетворительное |
| 24 | Водопровод (х. Чапаев) | 1980 | с.Гнездилово | 1500 | удовлетворительное |
| 25 | Водонапорная башня (д. Руда) | 1992 | с.Гнездилово | 15 | удовлетворительное |
| 26 | Скважина (д. Руда) | 1983 | с,Гнездилово | 40 | удовлетворительное |
| 27 | Водопровод (д. Руда) | 1992 | с.Гнездилово | 2000 | удовлетворительное |
| 28 | Водонапорная башня | 1976 | д.Шуклино | 15 | удовлетворительное |
| 29 | Скважина | 1976 | д.Шуклино | 40 | удовлетворительное |
| 30 | Водопровод | 1992 | д.Шуклино | 3000 | удовлетворительное |
| 31 | Водонапорная башня | 1976 | х. Морозов | 15 |  |
| 32 | Скважина | 1976 | х. Морозов | 40 |  |
| 33 | Водонапорная башня |  | х. Морозов | 15 |  |
| 34 | Скважина |  | х. Морозов | 28 |  |
| 35 | Водопровод | 1992 | х. Морозов | 3000 |  |
| 36 | Водонапорная башня | 1976 | д.Поздняково | 15 |  |
| 37 | Скважина | 1976 | д.Поздняково | 40 |  |
| 38 | Водопровод | 1968 | д.Поздняково | 1500 |  |
| 39 | Водонапорная башня | 1976 | д.Бунино | 15 |  |
| 40 | Скважина | 1976 | д.Бунино | 60 |  |
| 41 | Водопровод | 1980 | д.Бунино | 2500 |  |
| 42 | Водонапорная башня |  | д.Бунино | 15 |  |
| 43 | Скважина |  | д.Бунино | 35 |  |
| 44 | Водонапорная башня | 1976 | д.Бунино | 15 |  |
| 45 | Скважина | 1976 | д.Бунино | 60 |  |
| 46 | Водонапорная башня (д. Селище) | 1976 | д.Поздняково | 15 |  |
| 47 | Скважина (д. Селище) | 1976 | д.Поздняково | 60 |  |
| 48 | Водопровод (д.Селище) | 1992 | д.Поздняково | 3000 |  |
| 49 | Водопровод |  | с.Солдатское | 2500 |  |
| 50 | Скважина |  | с.Солдатское | 38 |  |
| 51 | Водонапорная башня |  | с.Солдатское | 15 |  |
| 52 | Скважина |  | с.Солдатское (Косиловка) | 92 |  |
| 53 | Водопровод |  | с.Солдатское (Косиловка) | 1500 |  |
| 54 | Водонапорная башня |  | с.Солдатское (Косиловка) | 15 |  |
| 55 | Скважина |  | х. Прелестный | 60 |  |
| 56 | Водопровод |  | х. Прелестный | 1000 |  |
| 57 | Водонапорная башня | 1972 | х. Прелестный | 15 |  |

Население обеспечено питьевой водой в достаточном количестве, проводятся  мероприятия по выполнению санитарных требований. В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд в нормативных пределах обеспечена (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водозабора на полив приусадебных участков).

Пожаротушение осуществляется из ряда противопожарных водоемов, пожарных гидрантов, установленных на центральном водопроводе, резервуаров.

Перечень противопожарных объектов, расположенных

на территории Солдатского сельсовета

| № п.п. | Наименование объекта | Местоположение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидрант | д. Нижние Халчи | 1 шт. |
| 2 | Гидрант | д.Суходол | 1 шт. |
| 3 | Резервуары | с. Солдатское | 1 шт. |

На отдельных  участках  сетей  водоснабжения,  вследствие  усталости  (старения)  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности  водопроводной  арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  трещин  и  свищей  в  трубах происходят утечки  воды. Стальные трубы подверглись коррозии, и  дальнейшее  их  использование  ведет к увеличению потерь и затрат на производство воды.

Основные проблемы системы водоснабжения является: нехватка мощностей, износ системы водоснабжения.

Информация о водопотреблении  муниципального образования за 2013 год

| № п.п | потребитель воды | объем потребленной воды, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Население | 22200 |
| 2. | бюджетно-финансируемые организации | 1293 |
|  | ВСЕГО | 29269 |

Население пользуются услугами водоснабжения при следующих нормах потребления:

Нормативы

потребления коммунальной услуги по водоснабжению для населения

муниципального образования

| № п/п | Степень благоустройства | Холодное водоснабжение |  | Горячее водоснабжение |  | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nx | Nx0№ | Nr |  | NK |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением и системой водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, ваннами и (или) душами. | 7,10 | 0,03 | 3,25 | 0,03 | 10,35 |
| II. | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (за исключением водонагревателей на твердом топливе) и системой водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, ваннами и (или) душами. | 9,20 | 0,03 | — | — | 9,20 |
| III. Дома с централизованным холодным водоснабжением и водонагревателями на твёрдом топливе, оборудованные умывальниками и (или) мойками |  |  |  |  |  |  |
|  | с системой водоотведения, оборудованные ваннами и (или) душами. | 4,78 | 0,03. | — | — | 4,78 |
| III.2. | без системы водоотведения. | 2,45 | 0,03 | — | — | — |
| IV. Дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные умывальниками и (или) мойками |  |  |  |  |  |  |
|  | с газоснабжением и системой водоотведения, оборудованные ваннами :' и (или) душами. | 4,27 | 0,03 | — | — | 4,27 |
|  | с газоснабжением и системой водоотведения. | 3,42 | 0,03 | — | — | 3,42 |
|  | с газоснабжением без системы водоотведения. | 2,83 | 0,03 |  | — | — |
|  | без газоснабжения, с системой водоотведения. | 3,16 | 0,03 | — | — | 3,16 |
|  | без газоснабжения и системы водоотведения. | 2,45 | 0,03 | — | — |  |
|  | с горячим водоснабжением и системой водоотведения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых на этажах. | 3,57 | 0,03 | 2,39 | 0,03 | 5,96 |
|  | с горячим водоснабжением и системой водоотведения, оборудованные общими душевыми. | 2,64 | 0,03 | 1,52 | 0,03 | 4,16 |
|  | с горячим водоснабжением и .системой водоотведения. | 2,54 | 0,03 | 1,16 | 0,03 | 3,70 |
|  | с горячим водоснабжением, без системы водоотведения | 2,5 | 0,03 | 0,74 | 0,03 | ___ |
|  | V. Водоразборные колонки |  |  |  |  |  |
|  | Расположенные вне территории домовладения | 1,50 | — | — | — | __ |
|  | Расположенные на территории домовладения | 2,20 | — | — | — | __ |

Обеспеченность абонентов приборами учета расходы воды составляет, около 75% .

Выводы:

1. Централизованная система водоснабжения, включает в себя водозабор, в который входит 20 артезианских скважин, башни Рожновского, а также водопроводную сеть.

2. Вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества по содержанию железа, жесткости и мутности".

3. Водопроводная сеть на территории, проложенная в 70-е,80-е годы, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водопроводов изготовленных из некорродирующих материалов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Требуется замена водопровода на трубы из некорродирующих материалов.

3. Требуется оборудование системы водоснабжения датчиками давления, и оборудованием для технологического учета подъема и транспортировки воды.

4. Водозабор требует реконструкции и капитального ремонта.

3.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Для обеспечения комфортной среды проживания населения предполагается 100% обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития схемы на I этапе (2016 г.) и расчетный срок на III этапе (2024г.), обеспечивая население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества.

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности и неучтённые расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Удельное потребление воды на хозяйственно-питьевые и коммунальные нужды на одного жителя составляет около 75 л/сут, на территории сельсовета зарегистрированы 608 абонентов.

В соответствии с основными принципами развития инженерной инфраструктуры принятыми в Генеральном плане на расчетный срок планируется 100% обеспечение населения питьевой водой.

Таким образом, среднесуточный расход воды на расчетный срок в целом по всей территории сельсовета составит 48000 л/сут.

Расчет максимального расхода воды  на расчетный срок по населению в целом

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 48 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 48,58 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 2 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 1,73 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 2,02 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 0,56 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 54 м3/сут.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

3.4. Перспективная схема водоснабжения

На расчетный срок (III этап - 2024г.) предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населения организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водопроводных сетей.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории поселка составит:

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для нормальной работы системы водоснабжения необходимы:

- реконструкция или капитальный ремонт водозабора;

- - установкой индивидуальных узлов учета холодной воды для всех потребителей;

- приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры;

- проведение ревизии и ремонта пожарных гидрантов.

Система мероприятий по развитию системы водоснабжения

на период до 2024 года

| № | Наименование мероприятия | Количественные показатели | Сроки реализации, до года | Затраты на строительство, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция участков водопроводных сетей | 5,0км | 2016 | 3680,0 |
| 2. | Прокладка новых водопроводных сетей | 2,0км | 2016 | 1576,7 |
| 3. | Установка контрольных манометров | 4 ед. | 2018 | 8,0 |
| 4. | Проведение ревизии и ремонта пожарных гидрантов | 3 ед. | 2018 | 8,9 |
|  | ИТОГО |  |  | 5255,8 |

3.5. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

I этап. 2014 -2016 гг.

Реконструировать участки водопроводной сети, выработавшей свой амортизационный срок.

Провести капитальный ремонт и замену разводящей сети водопровода, находящегося в аварийном состоянии.

Приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры и задвижек.

II этап строительства 2016-2018гг.

Произвести замену старых и прокладку новых водопроводных сетей соответствующего диаметра общей протяженностью 1,0 км.

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до 100 мм общей протяженностью 1,0 км.

III этап строительства (расчетный срок 2018-2024)

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до100 мм, протяженностью 1,1 км.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водозабора.

4. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий включается весь комплекс расходов, связанных с их проведением. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

5. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет бюджетных средств, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан). Общая сумма инвестиций должна составить 5255,8тыс. рублей.

5.2. Структура финансирования программных мероприятий

Общий объем финансирования мероприятий развития Схем водоснабжения и водоотведения в 2014-2024 годах должен составить:

- всего –2756,0 0тыс. рублей,  в том числе:

- бюджетные средства – 4760,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники –  495,8 тыс. рублей

Плата за работы по присоединению внутренних сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Схемы будут достигнуты:

- создание современной коммунальной инфраструктуры

- повышение качества предоставления коммунальных услуг

- снижение уровня износа объектов водоснабжени

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

- создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

- увеличение мощности систем водоснабжения.

Достижение целей возможно при решении следующих задач:

- строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.