305029 Курск, ул. К. Маркса, 59/а офис №16 (5 этаж) Тел. 8 910 318 0410, E-mail:  pg-grado@yandex.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СОЛДАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

- (разработан в соответствии с договором № 25.10.2 от 14.08.2013 г.)

ПОЛОЖЕНИЯ О

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том 1

г. Курск 2013 г.

305029 Курск, ул. К. Маркса, 59/а офис №16 (5 этаж) Тел. 8 910 318 0410, E-mail:  pg-grado@yandex.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СОЛДАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

- (разработан в соответствии с договором № 25.10.2 от 14.08.2013 г.)

ПОЛОЖЕНИЯ О

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том 1

- Главный архитектор проекта					Ниязов А.Ю

- Разработал								Шуклин Г.С.

г. Курск 2013 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

ВВЕДЕНИЕ	4

1	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	7

2	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ	10

2.1 Мероприятия по развитию и преобразованию пространственно-планировочной структуры	10

2.1.1 Архитектурно-планировочные решения	10

2.1.2 Мероприятия по уточнению границы муниципального образования	11

2.1.3 Мероприятия по развитию и преобразованию функциональной структуры использования территории	11

2.2 Мероприятия по развитию социально-экономической сферы	16

2.2.1 Развитие экономической сферы	16

2.2.2 Жилищное строительство	16

2.2.3 Система культурно-бытового и социального обслуживания	17

2.3 Мероприятия по совершенствованию транспортной инфраструктуры	19

2.4 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	23

2.5 Мероприятия по развитию системы рекреации	25

2.6 Мероприятия по санитарной очистке территории	25

2.7 Мероприятия по охране окружающей среды	26

2.8 Мероприятия по охране объектов культурного наследия	27

2.9 Мероприятия по снижению основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	28

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана муниципального образования  «Солдатский сельсовет» Фатежского района Курской области (далее Генеральный план) осуществлена проектной группой «Градо» в соответствии с договором №25.10.2 от 14.08.2013 г. Заказчиком выступает Администрация муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района Курской области.

Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с целями и задачами развития муниципального образования, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Курской области и Фатежского муниципального района:

- Программе социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы;

- Стратегии социально-экономического развития Курской области до 2020 года;

- Схеме территориального планирования Курской области;

- Схеме территориального планирования муниципального образования.

Графическая часть материалов по обоснованию генерального плана разработана на следующих материалах:

- Ортофотопланы масштаба 1:2000 в МСК 46, подготовленными ЗАО «Лимб» г.Санкт-Петербург в 2010г.;

- «Дежурной кадастровой карты Солдатского сельсовета» масштаб 1:10000.

- Материалы интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru - космоснимки.

Генеральный план Солдатского сельсовета разработан на следующие проектные периоды:

- Исходный период – 2012 год;

- I очередь строительства -  2013-2017 года;

- Расчетный срок - 2032 года.

Проектные материалы представляют собой комплект, состоящий из диска с электронным видом генерального плана, и его копиями на твердом носителе (бумаге) в трех экземплярах.

Формат записи диска позволяет заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании.

Разрабатываемая электронная версия генерального плана представлена в бумажном и электронном виде в программном обеспечении ГИС ИнГео. Текстовая часть представлена в формате Microsoft Word 2007.

Состав проектных материалов

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план муниципального образования «Солдатский сельсовет» Фатежского района включает в себя следующие материалы:

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

- Цели и задачи территориального планирования.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования «Солдатский сельсовет» (графические материалы)»:

- Карта планируемого размещения объектов местного значения (основной чертеж). Масштаб 1:10000.

- Карта границ населенных пунктов. Масштаб  1:10000.

- Карта функциональных зон. Масштаб  1:10000.

Прилагаемые к генеральному плану материалы по его обоснованию, включают:

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

  - Общие сведения о муниципальном образовании.

  - Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основании анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений их использования.

  - Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории.

  - Мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Курской области и Фатежского муниципального района.

  - Предложения по изменению границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования.

Том 3 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «Солдатский сельсовет»:

- Карта современного использования территории. Масштаб  1:25000.

- Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения. Масштаб  1:25000.

- Карта транспортной инфраструктуры. Масштаб 1:25000.

- Карта инженерной инфраструктуры территории. Масштаб 1:25000.

- Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Масштаб  1:25000.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Муниципальное образование - Солдатский сельсовет расположен в юго-западной части Фатежского района Курской области. Общая площадь земель в границах муниципального образования «Солдатский сельсовет» составляет 25990 га (20,3 % территории Фатежского района).

В состав Солдатского сельсовета включено 41 населенных пунктов. Административным центром является с.Солдатское.

Таблица 1– Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км.) |  | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От районного центра | от центра муниципального образования |  |  |
| 1 | с.Солдатское | 12 | центр | 80 | 508 |
| 2 | д.Болонино | 16 | 4 | 6 | 35 |
| 3 | хВесёлый | 17 | 5 | 5 | 35 |
| 4 | п.Косиловка | 12,5 | 0,5 | 11 | 141 |
| 5 | х.Нагорный | 17 | 5 | 6 | 14 |
| 6 | п.Озеровка | 12,1 | 0,1 | 4 | 10 |
| 7 | х.Павловка | 13 | 1 | 3 | 15 |
| 8 | х.Соловьёвка | 15 | 3 | 2 | 3 |
| 9 | х.Хохловка | 14 | 2 | - | - |
| 10 | х.Черякино | 14 | 2 | 24 | 164 |
| 11 | д.Шаншинка | 14 | 2 | 11 | 42 |
| 12 | с.Шахово | 16 | 4 | 11 | 82 |
| 13 | д.Нижние Халчи | 20 | 8 | 83 | 204 |
| 14 | с.Верхние Халчи | 27 | 15 | 52 | 146 |
| 15 | д.Суходол | 23 | 11 | 23 | 41 |
| 16 | х.Пролетаровка | 25 | 13 | 10 | 13 |
| 17 | д.Подымовка | 25 | 13 | 8 | 14 |
| 18 | с.Алисово-Покровское | 30 | 18 | 31 | 90 |
| 19 | д.Алисово | 31 | 19 | 17 | 41 |
| 20 | д.Бригадирово | 34 | 22 | 16 | 21 |
| 21 | х.Горки | 29,5 | 17,5 | 3 | 5 |
| 22 | х.Завидное | 30 | 18 | 9 | 66 |
| 23 | д.Костино | 34,5 | 22,5 | 17 | 20 |
| 24 | д.Кофановка | 34 | 22 | 18 | 45 |
| 25 | п.Красивый | 34 | 22 | 4 | 9 |
| 26 | х.Красный Камыш | 28 | 16 | 8 | 12 |
| 27 | п.Лотаревка | 33 | 21 | 3 | 6 |
| 28 | д.Любимовка | 25 | 13 | 33 | 47 |
| 29 | х.Надежда | 34 | 22 | 2 | 2 |
| 30 | х.Новая Жизнь | 34,5 | 22,5 | 10 | 13 |
| 31 | х.Прелестный | 28 | 16 | 7 | 9 |
| 32 | п.Пробуждение | 32 | 20 | 2 | 8 |
| 33 | п.Ребендер | 34 | 22 | 14 | 16 |
| 34 | д.Репринка | 27 | 15 | 6 | 9 |
| 35 | д.Рудка | 25 | 13 | 12 | 26 |
| 36 | д.Поздняково | 30 | 18 | 66 | 147 |
| 37 | д.Бунино | 35 | 23 | 26 | 59 |
| 38 | с.1-е Гнездилово | 33 | 21 | 42 | 76 |
| 39 | с.2-е Гнездилово | 32 | 20 | 12 | 20 |
| 40 | х.Морозов | 27 | 15 | 25 | 119 |
| 41 | д.Шуклино | 30 | 18 | 22 | 56 |
| Итого: |  |  |  | 744 | 2389 |

Определение назначения территории муниципального образования исходит из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития Солдатского сельсовета: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие сельсовета по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого на 2017 г. составит 2195 (к 2032 г. число жителей сельсовета составит 1695 человек).

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения сельсовета и составит на 2017 г. 2360 (к 2032 г. число жителей сельсовета составит 2290 человек). Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения сельсовета.

Мероприятия по развитию муниципального образования, предложенные в Генеральном плане, определялись исходя из инновационного сценария развития.

Главная цель разработки генерального плана Солдатского сельсовета - территориально-пространственная организация поселения методами градостроительного планирования в целях формирования условий для устойчивого социально-экономического развития, рационального использования земель и их охраны, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории, а также улучшение качества жизни населения.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательской составляющих. Обеспечение условий для устойчивого экономического развития муниципального образования достигается решением следующих задач:

- формирование территориально-хозяйственной организации муниципального образования, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, являющихся экономической базой развития территории;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения в муниципальном образовании, формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения для развития человеческого потенциала при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм;

- экологическое и экономичное использование трудовых, земельных, водных и других ресурсов, улучшение экологической ситуации и повышение качества среды проживания граждан;

- внедрение и обоснование предложений по модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры;

- изыскание и создание рекреационных и туристических объектов на территории муниципального образования, создающих центры массового и культурного отдыха населения муниципального образования и района и привлекающих дополнительные источники дохода в местный бюджет;

- достижение долговременной безопасности жизнедеятельности населения и экономического развития путем создания территориально организованной сети объектов защитных сооружений, коридоров и районов эвакуации населения в условиях ЧС.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

## Мероприятия по развитию и преобразованию пространственно-планировочной структуры

### Архитектурно-планировочные решения

Формирование пространственной композиции выполнено на основе индивидуальных особенностей места, исторического и природного потенциала, своеобразия ландшафтной структуры территории и территориальных возможностей муниципального образования.

Основной идеей архитектурно-планировочных решений является повышение уровня комфортности среды проживания и достижение нормативной обеспеченности населения социальной и инженерной инфраструктурой с сохранением территории населенных пунктов в существующих границах.

Каркас поселения исторически формировался вдоль природно-ландшафтных осей. В Солдатском сельсовете природно-ландшафтной осью является р.Усожа, р.Руда, р.Халчи, р.Журавчик, руч.Никовец, р.Грязная Рудка, руч.Ореховский, руч.Радубежский с притоками.

Современное планировочное развитие базируется уже не на речном, а на транспортном каркасе территории. Поскольку любое производство и проживание, социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью. Именно поэтому значительное преимущество в развитии получают те населенные пункты, которые совмещают в себе пересечение осевых линий развития исторически сложившейся планировочной структуры (по гидрографии) с современными урбанистическими, прежде всего автомобильными дорогами.

Генеральным планом планировочное развитие предлагается базировать уже не на речном, а на транспортном каркасе территории. Поскольку любое производство и проживание, социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью. Именно поэтому значительное преимущество в развитии на расчетный период получат те населенные пункты, которые совмещают в себе пересечение осевых линий развития исторически сложившейся планировочной структуры (по гидрографии) с современной (транспортной).

Исторически сложившиеся же населенные пункты, ориентированные на гидрографию, не подкрепленные хорошим транспортным сообщением, будут стремительно терять население и на расчетный срок останутся периферийно-рекреационными по своему значению.

Планировочным центром Солдатского сельсовета определено с.Солдатское, которое будет выполнять административно-управленческие функции, также оказывать населению услуги в сфере образования, здравоохранения, культурно-досуговой и розничной торговли. Так же учреждения облуживания населения расположены и в других населенных пунктах сельсовета.

Сложившийся планировочный каркас (структура) является структурообразующей основой территориальной целостности муниципального образования. Его сохранение и развитие, имеет особое значение при решении задач эффективного использования демографического и интеллектуального потенциала,  ведения сельского хозяйства, рекреационного использования благоприятных территорий.

Комплексное освоение (коттеджная застройка) новых территорий должно проходить в соответствии с действующими нормами, в частности должно удовлетворяться требование СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», представленное ниже:

Таблица 2 – Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в составе комплексной застройки

| Вид жилого образования | Участки жилой застройки | Участки общественной застройки | Территории зеленых насаждений | Улицы, проезды, стоянки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексная коттеджная застройка | Не более 85% | 3,0% - 5,0% | Не менее 3,0% | 5,0% - 7,0% |

### Мероприятия по уточнению границы муниципального образования

Генеральным планом на I очередь  и расчетный срок не предусмотрено мероприятий по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Солдатский сельсовет», и последующего изменению баланса земель.

### Мероприятия по развитию и преобразованию функциональной структуры использования территории

Генеральным планом Солдатского сельсовета Фатежского района Курской области устанавливается следующий перечень функциональных зон и параметров их планируемого развития (по видам):

- Зона градостроительного использования:

  - Жилая зона (Ж);

  - Общественно-деловая зона (О);

  - Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т);

  - Зона сельскохозяйственного использования (Сх);

  - Зона рекреационного назначения (Р);

  - Зона специального назначения (Сп);

  - Зона иного назначения в соответствии с местными условиями (территория общего пользования).

- Зона производственного использования

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Зона сельскохозяйственного использования.

- Зона рекреационного назначения

- Зона специального назначения.

Генеральным планом определено следующее функциональное назначение зон (по видам).

Зона градостроительного использования – площадь зоны к концу расчетного срока 4253,7 га:

- Жилая зона (Ж)

Жилая зона предназначена для размещения жилой застройки индивидуальными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон. В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В зоне жилой застройки допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Жилая зона к 2032 году будет занимать 1046,2 га.

Нормативные показатели плотности застройки участков жилой зоны:

- Коэффициент застройки - 0,2-0,6;

- Коэффициент плотности застройки - 0,4-1,2.

- Плотность населения для жилых зон составляет – 40-70 чел/га.

- Максимальная и средняя этажность: индивидуальная застройки включая цоколь – 4 этажа.

- Общественно-деловая зона (О)

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов общественно-деловой застройки различного назначения. В общественно-деловой зоне допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан, а также подземных или многоэтажных гаражей. В зоне общественно-деловой застройки также допускается размещение жилой застройки (не более 30%) и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Площадь зоны – 43,0 га.

Нормативные показатели плотности застройки участков общественно- деловой зоны:

- Коэффициент застройки- 0,8-1;

- Коэффициент плотности застройки – 2,4-3;

- Максимальная и средняя этажность- 5 этажей.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, и других видов транспорта, а также для размещения инженерных сетей и сооружений.

На территории зоны допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.

Площадь под зоной инженерной и транспортной инфраструктуры в границах населенных пунктов сельсовета к концу расчетного срока составит 108,0 га.

- Зона сельскохозяйственного исплользования (Сх)

Зона размещения объектов сельскохозяйственного использования предназначена для ведения подсобных хозяйств, размещения садово-огородных, дачных участков, растениеводства и т.п. В  зоне сельскохозяйственного использования допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зона сельскохозяйственного использования к 2032 г. занимает площадь 142,5 га.

- Зона рекреационного назначения (Р)

Зона рекреационного назначения предназначена для организации мест отдыха населения и включают в себя леса, лесопарки, скверы, бульвары, сады, зоопарки, зоны кратковременного отдыха и иные особо охраняемые природные территории и объекты, в том числе относящиеся к землям общего пользования. В рекреационной зоне допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также объектов общественно-делового назначения, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зона рекреационного назначения к концу расчетного срока составит 582,0 га.

- Зона специального назначения (Сп)

Зона специального назначения предназначена для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, крематориев, территорий складирования отходов (скотомогильников) и т.п., а также военных и иных режимных объектов. В зоне специального назначения допускается размещение зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (санитарно-защитного озеленения).

Площадь зоны специального назначения в границах населенных пунктов сельсовета к расчетному сроку не изменится и составит 8,7 га.

- Зона иного назначения (территория общего пользования)

Зона иного назначения (территория общего пользования) расположена в черте зоны градостроительного использования, но фактически не востребована для градостроительного освоения.

Площадь зоны иного назначения – 2323,4 га.

Зона производственного использования

Зона производственного использования предназначена для размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения за чертой населенных пунктов сельсовета. В зонах производственного использования допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а так же общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.

Нормативные показатели плотности застройки участков зоны:

- Коэффициент застройки- 0,6-0,8;

- Коэффициент плотности застройки – 1,0-2,4.

- Максимальная и средняя этажность- 4 этажа;

Площадь зоны производственного использования – 4,3 га.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожных, автомобильных инфраструктур и сопутствующих объектов, а также объектов инженерной инфраструктуры.

Площадь зоны инженерной и транспортной инфраструктур – 135,1 га.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования предназначена для ведения подсобных хозяйств, размещения садово-огородных, дачных участков, растениеводства, размещения объектов сельскохозяйственного назначения и т.п.

Площадь зоны сельскохозяйственного использования – 18823,8 га.

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения предназначена для организации мест отдыха населения и включают в себя леса, лесопарки, скверы, бульвары, сады, зоопарки, зоны кратковременного отдыха и иные особо охраняемые природные территории и объекты, в том числе относящиеся к землям общего пользования. В рекреационной зоне допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также объектов общественно-делового назначения, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зона рекреационного назначения к концу расчетного срока составит 2769,6 га.

Зона специального назначения

Зона специального назначения предназначена для размещения за чертой населенных пунктов сельсовета объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, крематориев, территорий складирования отходов (скотомогильников) и т.п., а также военных и иных режимных объектов. В зоне специального назначения допускается размещение зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (санитарно-защитного озеленения).

Площадь зоны специального назначения  - 3,5 га.

Границы функциональных зон с параметрами развития таких зон установлены на «Карте функциональных зон».

Генеральным планом установлено соотношение площадей, занимаемых функциональными зонами (по видам зон), в процентах от площади муниципального образования, равной 100%:

- Зона градостроительного использования –16,37 %;

- Зона производственного использования – 0,01 %;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры – 0,52 %;

- Зоны сельскохозяйственного использования – 72,42 %;

- Зона рекреационного назначения – 10,65%;

- Зона специального назначения – 0,01 %.

## Мероприятия по развитию социально-экономической сферы

### Развитие экономической сферы

Восстановление и развитие промышленного потенциала муниципального образования планируется посредством привлечения инвесторов и развития соответствующих промышленных производств.

Генеральным планом на первую очередь строительства предусматриваются следующие мероприятия:

- выделение в качестве инвестиционных площадок для развития малого и среднего предпринимательства недействующих, фактически заброшенных промышленных площадок;

- разработка программы по развитию малого бизнеса;

- повышение эффективности использования сельхозугодий.

- строительство молочно-товарной фермы на 500 голов около с.Солдатское.

### Жилищное строительство

В рамках генерального плана формируются основные направления жилищного строительства как с позиции выявления территорий наиболее благоприятной для жилой застройки, так и с позиции формирования основных качественных и количественных характеристик перспективной жилой застройки. Основанием для непосредственного выделения участков индивидуального жилищного строительства должно осуществляться после разработки проекта планировки территории.

Для определения проектных предложений был выбран инновационный сценарий развития, по которому планируемая численность населения на первую очередь строительства (до 2017 года) составит 2360 человек и на расчетный срок (до 2032 года) – 2290 человек.

Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается:

  - Подготовка документации по планировке территории, а также документации, необходимой для проведения торгов на право приобретения (владения) земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе для организации нового индивидуального жилищного строительства в с.Солдатское, х.Черякино, д.Нижние Халчи.

  - Подготовка документации по планировке территории и иной документации, необходимой для проведения торгов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий и включения в федеральные и областные целевые программы по расселению ветхого и аварийного жилищного фонда.

  - Создание условий для достижения обеспеченности жителей Солдатского сельсовета жилищным фондом к 2017 году в размере не менее 24,5 м2 общей площади на человека.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

  - Подготовка документации по планировке территории и проведение мероприятий по инженерной подготовке территории в целях предоставления потенциальным инвесторам инженерно подготовленных земельных участков для строительства жилых индивидуальных домов в д.Нижние Халчи, д.Поздняково;

  - Создание условий для достижения обеспеченности жителей Солдатского сельсовета жилищным фондом к 2032 году в размере не менее 30 м2 общей площади на человека.

### Система культурно-бытового и социального обслуживания

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

- проведение текущего ремонта 3 школ: МОУ «Солдатская основная общеобразовательная школа» (с.Солдатское), МОУ «Верхнехалчанская основная общеобразовательная школа» (с.Верхние Халчи) и МОУ «Шуклинская средняя общеобразовательная школа» (д.Шуклино);

- создание на базе школ детсадовских групп по системе «начальная школа – детский сад»;

- развитие на базе школ сельсовета кружков и секций внешкольного образования;

- проведение текущих ремонтов зданий ФАП;

- организация отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов;

- проведение текущих ремонтов всех спортивных объектов муниципального образования, как плоскостных так и спортивных залов;

- проведение ремонта зданий клубов: МКУК «Солдатский сельский Дом культуры» (с.Солдатское), МКУК «Алисовский сельский клуб» (д.Алисово), МКУК «Нижнехалчанский сельский Дом культуры» (д.Нижние Халчи), МКУК «Шуклинский сельский Дом культуры» (д.Поздняково);

- проведение ремонта зданий библиотек: МКУК «Солдатская сельская библиотека» (с. Солдатское), МКУК «Алисовская сельская библиотека» (д.Алисово), Филиал «Любимовская сельская библиотека» (д.Любимовка), МКУК «Шуклинская сельская библиотека» (д. Поздняково), МКУК «Нижнехалчанская сельская библиотека» (д.Нижние Халчи) с последующем обновлением и расширением книжного фонда;

- строительство спортивной площадки в с.Солдатское около планируемой жилой застройки;

- строительство магазина в с.Солдатское, общей площадью 100 м2 юго-западнее планируемой жилой застройки;

- строительство магазина в п.Косиловка, общей площадью 100 м2 вдоль дороги "Фатеж - Дмитриев" - Солдатское - Шуклино;

- строительство магазина в д.Нижние Халчи, общей площадью 100 м2 около планируемой жилой застройки;

- строительство магазина в с.Верхние Халчи, общей площадью 100 м2.

- разработка мероприятий по приведению в соответствие с действующими нормами по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социально-культурного и иного назначения к существующим, проектируемым и реконструируемым общественным объектам и территориям жилой застройки;

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- предлагается производить реконструкцию объектов культуры, образования и здравоохранения по мере их обветшания;

- строительство спортивной площадки в д.Нижние Халчи около планируемой жилой застройки;

- строительство магазина в д.Поздняково, общей площадью 100 м2 около планируемой жилой застройки;

- строительство магазина в х.Морозов, общей площадью 100 м2;

- строительство предприятия бытового обслуживания на 16 рабочих мест в с.Солдатское юго-западнее планируемой жилой застройки;

- строительство пожарного депо в д.Нижние Халчи.

## Мероприятия по совершенствованию транспортной инфраструктуры

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

- асфальтирование порядка 57,36 км улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием (перечень улиц указан в следующей таблице);

Таблица 3 – Перечень улиц, требующих улучшения дорожного покрытия

| № п/п | Наименование | Протяженность, м | Категория улицы | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Солдатское |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 2970 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 2970 | х | х |
| п.Косиловка |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 480 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 480 | х | х |
| х.Павловка |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 170 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 170 | х | х |
| п.Озеровка |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 540 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 540 | х | х |
| д.Шаншинка |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 380 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 380 | х | х |
| х.Соловьевка |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 400 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 400 | х | х |
| с.Шахово |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 1750 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 1750 | х | х |
| х.Нагорный |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 460 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 460 | х | х |
| х.Веселый |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 620 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 620 | х | х |
| д.Болонино |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 1030 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 1030 | х | х |
| х.Черякино |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 2290 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 2290 | х | х |
| д.Нижние Халчи |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 4230 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 4230 | х | х |
| х.Пролетаровка |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 1010 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 1010 | х | х |
| д.Подымовка |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 850 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 850 | х | х |
| д.Суходол |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 1620 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 1620 | х | х |
| с.Верхние Халчи |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 6720 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 6720 | х | х |
| х.Завидный |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 1030 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 1030 | х | х |
| х.Красный Камыш |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 720 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 720 | х | х |
| д.Репринка |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 990 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 990 | х | х |
| д.Любимовка |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 2370 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 2370 | х | х |
| х.Прелестный |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 850 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 850 | х | х |
| п.Пробуждение |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 410 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 410 | х | х |
| п.Красивый |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 280 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 280 | х | х |
| д.Кофановка |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 1290 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 1290 | х | х |
| д.Рудка |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 880 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 880 | х | х |
| х.Надежда |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 410 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 410 | х | х |
| х.Горки |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 190 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 190 | х | х |
| д.Алисовка |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 1440 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 1440 | х | х |
| д.Алисово-Покровское |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 1690 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 1690 | х | х |
| п.Лотаревка |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 560 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 560 | х | х |
| п.Ребендер |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 830 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 830 | х | х |
| х.Новая Жизнь |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 1620 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 1620 | х | х |
| х.Морозов |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 2410 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 2410 | х | х |
| д.Костина |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 1020 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 1020 | х | х |
| д.Бригадирово |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 1200 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 1200 | х | х |
| д.Шуклино |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 1790 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 1790 | х | х |
| д.Поздняково |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 3690 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 3690 | х | х |
| д.Бунино |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 2450 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 2450 | х | х |
| с.1-е Гнездилово |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 2800 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 2800 | х | х |
| с.2-е Гнездилово |  |  |  |  |
| 1 | Улицы без названия | 920 | жилая ул. | грунт |
| Всего по населенному пункту |  | 920 | х | х |
| ИТОГО |  | 57360 | х | х |

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улиц (10,8 км) и автомобильных дорог общего пользования;

- нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

- при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общего количества комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%;

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования;

- оборудование 66,16 км улиц уличным освещением;

- устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков;

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования;

- Асфальтирование автодороги межмуниципального значения «Фатеж – Дмитриев» - Солдатское – Шуклино» - Верхние Халчи» - Подымовка – Пролетаровка», протяженностью 4365 м.

Генеральным планом на расчетный срок строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладка новых улиц в жилой застройке общей протяженностью 19,1 км:

- с.Солдатское – 1380 м;

- х.Соловьевка – 70 м;

- с.Шахово – 710 м;

- д.Болонино – 200 м;

- х.Веселый – 880 м;

- д.Нижние Халчи – 670 м;

- х.Пролетаровка – 160 м;

- д.Подымовка – 430 м;

- д.Суходол – 590 м;

- с.Верхние Халчи – 670 м;

- х.Завидный – 100 м;

- х.Красный Камыш – 950 м;

- д.Репринка – 450 м;

- д.Рудка – 810 м;

- п.Пробуждение – 640 м;

- п.Красивый – 90 м;

- д.Кофановка – 660 м;

- х.Горки – 160 м;

- с.Алисово-Покровское – 490 м;

- х.Надежда – 170 м;

- х.Новая Жизнь – 260 м;

- д.Бригадирово – 560 м;

- д.Костина – 820 м;

- х.Морозов – 800 м;

- д.Шуклино – 410 м;

- д.Поздняково – 2650 м;

- д.Бунино – 1330 м;

- с.2-е Гнездилово – 780 м;

- с.1-е Гнездилово – 1210 м.

- оборудование 19,1 км новых улиц уличным освещением;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков;

- прокладка новых дорог местного значения, общей протяженностью 9,06 км:

- Автодорога «Фатеж – Дмитриев» - Солдатское – Шуклино» - д.Болонино – 540 м;

- Автодорога в д.Нижние Халчи – 100 м;

- Автодорога «Фатеж – Дмитриев» - Солдатское – Шуклино» - Верхние Халчи» – д.Суходол – 540 м;

- Автодорога д.Репринка – х.Красный Камыш – 820 м;

- Автодорога д.Рудка – д.Репринка – 720 м;

- Автодорога «Фатеж – Дмитриев» - Солдатское – Шуклино» - Алисово» - д.Кофановка с заездом в п.Пробуждение – 2430 м;

- Автодорога «Фатеж – Дмитриев» - Солдатское – Шуклино» - Алисово» - х.Горки – 260 м;

- Автодорога д.Бригадирово – д.Алисово – 1920 м;

- Автодорога от планируемой автодороги д.Бригадирово – д.Алисово до х.Новая Жизнь – 1730 м.

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Генеральным планом на первую очередь строительства предлагается:

- реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 615  м3/сутки, с доведением уровня оснащенности централизованного водоснабжения до 100%;

- проведение ремонтных работ сетей водоснабжения, с частичной заменой труб на современные полимерные (16 км);

- прокладка уличных водопроводных сетей на застраиваемых территориях;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкости для целей противопожарной безопасности (54 м3);

- паспортизация, лицензирование и ремонт водозаборных сетей в населенных пунктах Солдатского с/с;

- строительство локальных водопроводов, водозаборных скважин, реконструкция и ремонт действующих водопроводов и скважин в населенных пунктах;

- покраска и ремонт системы водоснабжения;

- ремонт и покраска водонапорных башен;

- потребности в водоотведении будут обеспечены комплексом очистных сооружений 470 м3/сутки;

- предусмотрено оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения в городе Фатеж;

- строительство газопровода низкого давления к жилым домам с.Алисово-Покровское;

- предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ;

- замена ветхих участков газопроводной сети и модернизация объектов системы газоснабжения;

- подключение к системе газоснабжения существующих и запланированных объектов жилой застройки;

- реконструкция ЛЭП с заменой опор на железобетонные, а также реконструкция трансформаторных подстанций, имеющих большой процент износа;

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения (ПС и понижающих трансформаторных подстанций);

- подключение к системе электроснабжения сельсовета  запланированных на   I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры муниципального образования;

- подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

## Мероприятия по развитию системы рекреации

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети муниципального образования, как одного из основных элементов в системе зеленых насаждений общего пользования;

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения.

## Мероприятия по санитарной очистке территории

Система сбора и утилизации ТБО

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 19 контейнеров;

- выявление и контроль в установленном порядке над утилизацией отходов производства на предприятиях-загрязнителях почвы;

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация.

Содержание мест захоронения и предоставление ритуальных услуг населению

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается:

- разработка мероприятий по обеспечению населения местами традиционного захоронения (кладбищами) ориентировочной площадью не менее 0,55 га.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- обеспечить на полигоне ТБО, расположенном в городе Фатеж наличие свободной площади, равной 0,69 га.

## Мероприятия по охране окружающей среды

Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности является одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности, зафиксированных в Градостроительном кодексе РФ. Мероприятия в области охраны окружающей среды осуществляются в следующих направлениях:

- снижения негативного влияния существующих промышленных и иных источников загрязнения на здоровье населения и состояние экосистем;

- установление территориальных ограничений для размещения объектов капитального строительства высоких классов санитарной опасности;

- проведение мероприятий по восстановлению и санации нарушенных и загрязненных участков земель.

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, и рекультивация загрязненных земель;

- предусмотрен вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос с установкой специальных знаков;

- контроль над соблюдением водопользователям регламентов использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

- организация зон охраны источников питьевого водоснабжения для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов системы водоснабжения;

- контроль над соблюдением регламентов использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

- контроль над соблюдением регламентов использования санитарно-защитных зон и прочих зон.

## Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается проведение мероприятий по благоустройству и поддержании в нормальном виде территории объектов культурного наследия.

Таблица 4 – Перечень памятников историко-культурного наследия Солдатского сельсовета

| № п/п | Наименование памятника | Месторасположение памятника | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники, относящиеся к выявленным |  |  |  |
| Памятники истории |  |  |  |
| 1 | Могила рядового Цуканова Н.Г., погибшего в Афганистане. | д. Поздняково, зап. часть гражд. кладбища | - |
| Памятники архитектуры |  |  |  |
| 2 | Место помещичьей усадьбы. | д. Алисово | - |
| 3 | Церковь святого Василия. (здание сгорело) | д. Гнездилово | - |
| 4 | Ансамбль земской больницы: | д. Любимовка | - |
|  | Здание приемного покоя. |  |  |
|  | Больничные палаты. |  |  |
|  | Дом медперсонала. |  |  |
|  | Здание земской школы. |  |  |
| Памятники археологии |  |  |  |
| 5 | 1094 (5). Хохловка. Городище | р.ж.в. 14-17 вв. 0,25 км к ССВ от д. мыс правобережной террасы р. Усожа. | Включен в список выявленных объектов Комитетом по культуре Курской области 16.01.1995 г. № 2893 |
| 6 | 1095 (6). Хохловка. Селище | р.ж.в., 9-10,11-13 вв. 0.4 км к СВ от д. к СВ (через овраг) от городища (см, №1094). правобережная терраса р. Усожа. | Включен в список выявленных объектов Комитетом по культуре Курской области 16.01.1995 г. № 2894 |
| 7 | 1096 (8). Черякино. Курган | 1 км к ЮЗ от южн. окраины х., левобережье р. Усожа. | Приказ Комитета по культуре Курской области от 13.12.2010 г № 329, № 411 |
| 8 | Малая Рудка Поселение | Поселение расположено в 80 м. к юго-западу от южной окраины с. Малая Рудка, на останце надпойменной террасы правого берега р. Руда на высоте 3 – 3,5 м. от уровня воды в реке. | - |
| 9 | Бунино. Поселение 1 | Локализовано в 180 м южнее с. Бунино, на правом берегу ручья Ореховский (в 120 м от русла), в нижней части безымянной балки на левом склоне (высота 1-15 м от нулевой отметки). | - |
| 10 | Бунино. Поселение 2 | Расположено на противоположном от деревни склоне безымянной балки, на правом берегу ручья Ореховский, в 180 м от его русла. Памятник находится на средней террасе (высота 8-15 м от нулевой отметки). С севера поселение граничит с сельскохозяйственными угодьями д. Бунино. | - |
| 11 | Бунино. Поселение 3 | Локализовано на левом берегу ручья Ореховский (в 80 м от его запруженной части), на западной окраине развалин центральной части д. Бунино. Поселение расположено на высоком берегу (высота 8-10 м от уровня ручья ) на территории бывших огородов заброшенных домов. | - |
| 12 | Бунино. Поселение 4 | Находится на северной окраине д. Бунино в 60 м восточнее грунтовой дороги, на левом берегу ручья Ореховский у его изгиба (80 м от русла). Поселение располагается на первой надпойменной террасе (высота 4-9 м от уровня ручья). | - |
| 13 | Бунино. Поселение 5 | Локализовано в центральной части д. Бунино, в 190 м северо-восточнее запруды на ручье Ореховский и 170 восточнее русла, на его правом берегу, занимая верхний берег (высота 6-12 м от уровня ручья). | - |

## Мероприятия по снижению основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В целях снижения уровня  факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизации их последствий генеральным планом предусмотрен комплекс мероприятий по:

- инженерной подготовке, защите  и благоустройству территории;

- реконструкции системы оповещения ГО и о чрезвычайных ситуациях;

- совершенствования системы защиты населения от поражающих факторов ЧС  в защитных сооружениях гражданской обороны;

- совершенствования системы наружного противопожарного водоснабжения территории муниципального образования.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль качества работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Мероприятия по инженерной защите от морозного (криогенного) пучения грунтов:

- инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация);

- конструктивные;

- физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.);

- комбинированные.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается:

- организация поверхностного стока на всей территории муниципального образования по направлению к пойменной части р.Усожа, р.Руда, р.Халчи, р.Журавчик, руч.Никовец, р.Грязная Рудка, руч.Ореховский, руч.Радубежский;

- проведение мероприятий по защите от воздействия половодья 1% обеспеченности на р.Усожа, р.Руда, р.Халчи, р.Журавчик, руч.Никовец, р.Грязная Рудка, руч.Ореховский, руч.Радубежский, поверхностных и грунтовых вод (регулировка русла, дренажные и водосборные коллекторы, станции механической очистки);

- проведение мероприятий по берегоукреплению на участках берегов рек прилегающим к территориям населенных пунктов;

- проектирование и строительство новых артезианских скважин, реконструкция (капитальный ремонт) магистрального водопровода для обеспечения водой жителей в соответствии с нормами п.4.11 СНиП 2.01.51-90;

- реконструкция сети электроснабжения с учетом положения п.п.5.1, 5.3., 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51-90;

- при реконструкции и строительстве систем газоснабжения в процессе развития проектной застройки муниципального образования для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90;

- проведение капитального ремонта (реконструкции) теплоисточников и теплосетей с учетом положений пунктов 7.14-7.16 СНиП 2.07.01-89*;

- проектирование и строительство защитных сооружений ГО для укрытия населения (противорадиационных укрытий) в том числе для пункта управления ГО Администрации муниципального образования с учётом п.п.2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 СНиП 2.01.51-90;

Для размещения и обеспечения условий жизнедеятельности эвакуируемых на территории муниципального образования предусмотреть (спланировать) развертывание объектов по назначению: продукты питания, предметы первой необходимости, вода, жилье и коммунально-бытовые услуги в соответствии с Нормативными требованиями.

Для укрытия эвакуированного и размещаемого на территории муниципального образования населения потребуется строительство (приспособление под ЗС) специализированных помещений.

Генеральным планом на 1 очередь строительства предусматривается

- проектирование и строительство системы оповещения ГО на территории сельсовета (устройства оповещения: сирены ЭС-40 или ВАУ), 3 устройства в н.п. Нижние Халчи, 2 устройства в н.п. Верхние Халчи, Поздняково, Мороз, Бунино, Черякино, Любимовка,   и по 1 устройству в остальных населённых пунктах с учётом эффективного радиуса звукопокрытия 0.8км2  при эквивалентном уровне шума 55дб и высоте установки 10м с включением в АСЦО области через ЕДДС района, в том числе с соблюдением требований п.п.6.1, 6.10, 6.21 СНиП 2.01.51-90.), а также пунктов, касающихся органов местного самоуправления «Положения о системах оповещения населения», утверждённого Приказом МЧС России, Мининформсвязи России, Минкультуры России от 25 июля 2006 г. N 422/90/376.

- совершенствование системы наружного противопожарного водоснабжения территории посёлка с учётом статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ., а также раздела 4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».